S7-200编程与S7-300400编程比较

OFweek工控网讯：S7-200常应用于小型的系统中，其编程软件STEP7MICROWIN，和S7-300/400的软件STEP7存在一定的差异。

一、和STEP7类似的方面：

1.SYMBOL定义--变量定义，可以和EXCEL表格互相COPY.

2.STATUSCHART-变量监测

3.CROSSRERFER--交叉引用,可以配置，显示的格式，是否包括地址，位格式，字节格式等

4.命令类型—BOOL，MOVE,MATH,T,C等

二、特别提醒：

1.没有硬件配置，地址按顺序固定——其CPU本体的地址见模块，扩展的地址在此基础上继续增加，且DI/DO/AI/AO相互独立。

2.在SYSTEMBLOCK中进行配置：CPU停止状态下的DO状态可以配置、掉电保持、输入滤波、密码保护等功能

3.PID功能实用指令向导，然后自动生成2个模块，主要调用即可。

4.特殊的寄存器，利用其可完成特定功能

SM0.0--恒为1

SM0.1--初始化程序