行家必懂 几类能家居通信方式对比解析

当前，智能家居系统百花齐放的年代，市场上已经出现形形色色的智能家居系统，从通信方式来看，主流的智能家居有以下几类：总线、无线和电力载波。

1. 基于总线通信的智能家居系统：

节点之间采用RS485/CAN/FT等等总线通信技术。避开系统架构等因素，这类智能家居系统是抗干扰能力最强，最稳定的系统。但其缺点也很明显，节点通信需要专用的通信线路，安装调试成本最高，特别是改。几年前的智能家居系统，基本上都属于总线型的智能家居系统。

2. 基于无线通信的智能家居系统：

节点之间采用无线通信技术进行通信。这是近年无线通信技术有所突破后，而新兴的智能家居系统。其主要又可分二大类：

a) 以315M 433M 为代表的RF 无线通信技术。这是技术最简单、成本最低的一种无线通信技术，因为技术门槛低，以有较低的功耗，可以实现单火开关的无线遥控，所以，在智能家居系统领域得到了广泛的应用。但是其缺点也很明显，穿墙能力差，通信距离太远收不到，通信距离太近则易饱和阻塞，单信道通信，容易被干扰等等，通信不够稳定是RF智能家居的硬伤。

b) 以ZIGBEE/ZWAVE为代表的无线通信技术。这类无线通信技术因有自组网能力，而且采用多通道通信，抗干扰能力和中继能力都大大加强，有取代RF无线的智能家系统之势。但是，其缺点也很明显，和RF技术相比，功耗要大一些，只能做成零火开关，即要传统的单火开关基础上，增加布上零线才行。另外，其也和RF一样，存在穿墙能力差，通信距离不够的缺点。虽然，它有ZIGBEE中继可以解决距离的问题，但是随着中继级数的增加,以及节点数量的增加，会导致通信质量变差,而频繁地出现节点掉线和通信失败。

3. 基于电力通信的智能家居系统：

节点之间采用原来的电力线进行通信。电力线通信其实也是一种总线通信技术，只是它是利用原有的电线作为通信介质，不像总线那样，需要专用的通信总线。它的优势是相当明显的，可以和无线一样免布线，又可以像总线一样通信，而通信距离也大于无线通信。电力线通信的技术也比较多，主要是以下二家：

a) X10电力线通信技术。

X10 是一种在交流电的过零点处，对信号进行调制的一种电力线通信技术，因其在过零点处进行信号调制，可以大大减小信号干扰，是一种较稳定的电力线通技术。但是其缺点也在此，通信效率太低，已不太适合日益复杂的智能家居需求，已渐渐淡出智能家居系统。

b) PLC电力线通信技术。PLC是一种在电力线上进行载波调制的一种技术，其中美国ECHELON做得最好，它采用了带有数字信号处理技术的窄带技术、双载波频率技术、前向纠错技术，大在提高了通信质量，和通信速度。PLC电力线通信技术是最适合智能家居的通信技术之一。

4. 基于以太网通信的智能家居系统：

这种通信技术最大优势是可以通过WIFI直接和智能手机通信，缺点是节点的生产成本较高，而且和ZIGBEE一样，容易出现掉线的情况，不适合用在节点多的场合，不适合做智能家居系统，更适合做智能家居单品。

通过对各种通信技术的简单描述和对比来看，各种通信技术都有优缺点，但相比较而言， PLC电力线通信技术和ZIGBEE/ZWAVE无线通信技术更适合做智能家居系统一些。下面我们再对比一下这二种技术：

从上表，我们可以看出，从安装的方便性来说，ZIGBEE技术要略优于PLC电力线技术,但是从通信距离和通信的稳定性来说，PLC电力线技术要过高于ZIGBEE技术。这也是为什么我们要选PLC电力线技术而不选ZIGBEE无线技术的主要原因。