热值换算方法（较全）

1、各种能源折标准煤参考系数

表1 各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 5000千卡/千克 | 0.7143千克标准煤/千克 |
| 洗精煤 | 6300千卡/千克 | 0.9000千克标准煤/千克 |
| 其他洗煤 |  |  |
| 洗中煤 | 2000千卡/千克 | 0.2857千克标准煤/千克 |
| 煤泥 | 2000-3000千卡/千克 | 0.2857-0.4286千克标准煤/千克 |
| 焦炭 | 6800千卡/千克 | 0.9714 |
| 原油 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 燃料油 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 汽油 | 10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
| 煤油 | 10300千卡/千克 | 1.4714千克标准煤/千克 |
| 柴油 | 10200千卡/千克 | 1.4571千克标准煤/千克 |
| 液化石油气 | 12000千卡/千克 | 1.7143千克标准煤/千克 |
| 炼厂干气 | 11000千卡/千克 | 1.5714千克标准煤/千克 |
| 天然气 | 7700-9310千卡/立方米 | 1.1-1.3300千克标准煤/立方米 |
| 焦炉煤气 | 4000-4300千卡/立方米 | 0.5714-0.6143千克标准煤/立方米 |
| 其他煤气 |  |  |
| 发生煤气 | 1250千卡/立方米 | 0.1786千克标准煤/立方米 |
| 重油催化裂解煤气 | 4600千卡/立方米 | 0.6571千克标准煤/立方米 |
| 重油热裂解煤气 | 8500千卡/立方米 | 1.2143千克标准煤/立方米 |
| 焦碳制气 | 3900千卡/立方米 | 0.5571千克标准煤/立方米 |
| 压力气化煤气 | 3600千卡/立方米 | 0.5143千克标准煤/立方米 |
| 水煤气 | 2500千卡/立方米 | 0.3571千克标准煤/立方米 |
| 炼焦油 | 8000千卡/千克 | 1.1429千克标准煤/千克 |
| 粗苯 | 10000千卡/千克 | 1.4286千克标准煤/千克 |
| 热力(当量) |  | 0.03412千克标准煤/百万焦耳 |
| 电力(等价) |  | 1.229吨/万千瓦时(0.1229千克标准煤/千瓦时) |
| 蒸汽换算 | 1kg 10.0MPa级蒸汽 = 0.131429 kg标煤 1kg 3.5MPa级蒸汽 = 0.125714 kg标煤 1kg 1.0MPa级蒸汽 = 0.108571 kg标煤 1kg 0.3MPa级蒸汽 = 0.094286 kg标煤 1kg 小于0.3MPa级蒸汽 = 0.078571 kg标煤 |  |

- 注：此表平均低位发热量用千卡表示，如需换算成焦耳，只需乘4.1816即可。

1、各种燃料的参考热值：

液化石油气：23000-24000kcal/kg

天然气：8500-9250kcal/m3

柴油：11000kcal/kg

电：860kcal/kwh

煤油：10250kcal/kg

这三种气体的热值：液化气最高，天然气次之，城市煤气较低。所以使用这三种气体的灶具等是不一样的，不能直接互换使用。

1.天燃气每立方燃烧热值为8000大卡至8500大卡，取8300。

2. 管道煤气每立方米热值：3550千卡。

3.电每度热值：860千卡。

４.液化气每公斤热值：10800千卡。

管道天然气、管道煤气、电与液化石油气价钱比较：.

每公斤液化气燃烧热值为10800千卡。 每瓶液化气重14.5公斤,总计燃烧热值156600千卡。以100元每瓶算，100/156600＝0.00064元/千卡。

例如：将10公斤20度的水加热到50度，需要351千卡的热量，用液化气要：351*0.00064=0.23元。

用天然气要：351/8300=0.042立方米；

用管道煤气要：351/3550=0.099立方米，

则用电要：351/760=0.46度=0.46*0.5=0.23元；

管道天然气、管道煤气、电与液化石油气价格比较：

1. 天然气：156600/8300＝18.87

即：Ｔ＜液化气价格/18.87时，用天然气实惠；

2. 管道煤气：156600/3550=44.11

即：M＜液化气价格/44.11时，用管道煤气实惠；

3.电：156600/860=182.09

即：D＜液化气价格/182.09时，用电实惠；

以上：T、M、D分别代表天然气、管道煤气和电的单位价钱。

2、换算方法：

例①：500 kg液化石油气相当于多少天然气？

500 kg×23000 kcal/kg÷9000kcal/m3=1277.7m3

根据热值换算，500 kg液化石油气相当于1277.7m3天然气。

例②: 500 kg柴油相当于多少天然气？

500 kg×11000 kcal/kg÷9700kcal/m3=567m3

根据热值换算，500 kg 柴油相当于567m3福山天然气。

例③：500度电热当量相当于多少天然气？

500kwh×860kcal/kg÷9700kcal/m3=44.33m3

根据热值换算，500度电相当于44.33m3天然气。

例④：500 kg煤油相当于多少天然气？

500kwh×10250kcal/kg÷9700kcal/m3=528.35m3

根据热值换算，500kg煤油相当于528.35m3天然气。

如果计算的是锅炉使用的燃料，那就一定要查清楚不同燃料锅炉的燃烧热效率，因为不同燃料种类锅炉的燃烧热效率差别很大，知道了燃烧热效率，再用燃烧热效率除理论燃料的消耗量就是实际燃料消耗量了。

例：某柴油锅炉的燃烧热效率为90﹪，理论燃料消耗量为1000kg柴油，那么此锅炉的实际燃料消耗量为：

1000kg÷90﹪=1111.12kg

如此柴油锅炉改为同功率燃气锅炉，已知燃气锅炉热效率为95﹪，则天然气（福山气田）实际耗量为：

（11000kcal/kg×1000kg）÷9700kcal/Nm3÷95﹪

=1193.70Nm3

此油改气锅炉天然气实际耗量为1193.70Nm3

一、各种燃料等价热量换算表! ?7 g$ \, z7 y

名称- t7 L9 q. T& r/ Q. p& _( S$ Q; Q; 平均发热量1 T4 }7 R4 v! o" T j& T9 y0 l" L( k; 等价标煤(kg). KJ/kg* N ~; {' M& U8 V; Kcal/kg7 K) K o$ X- v; ^. 重油 * e6 Q2 S; ¦1 O. _0 G% E; 41868; 10000; 1.429. 渣油 + r w5 S/ f6 y! c; 37681; 9000; 1.286. 柴油 ' u: m7 ¦5 N, j% ~& @% {7 j; 42705; 10200; 1.457. 汽油3 Z) h/ o, E& \8 B; 43124; 10300; 1.471. 混合煤 # q, X4 i N# o3 e) @; 20937; 5000; 0.714. 焦炭1 r1 z, f! l7 L: e4 B+ ¦; 28470; 6800; 0.971. 天然气 ( c- O$ ~8 i q0 M0 s; 25588; 8500; 1.214. 焦炉煤气3 ]2 I& U$ X& U. W; 18003; 4300; 0.614. 压力汽化煤气6 c' w" D* `+ \5 G' v, ?; P; 15072; 3600; 0.514. 石油液化气# _; T* K: ?: Y; `7 m, l! U; 50242; 12000; 1.714. 水煤气 * G" `1 ]/ c/ I* a% S; 10467; 2500; 0.357. 沼气 + Q8 D! b- ?: ¦- Y$ L4 ^7 f; 23023; 5500; 0.785.